# 许昌市体育场、体育馆免费低收费开放管理

# 系统采购公开询价公告

按照财政部、体育总局关于印发《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕2号）、体育总局办公厅关于印发《公共体育场馆免费低收费开放服务评价指引（试行）》和《公共体育场馆免费低收费开放服务评价结果公开表》的要求，为争取中央财政资金补助，拟采购许昌市体育场、体育馆实施免费低收费开放管理系统相关软硬件及配套服务。

一、项目名称：许昌市体育场、体育馆免费低收费开放管理系统采购

二、采购方式：公开询价

三、采购内容

本项目需求主要分为三大部分：一是许昌市体育场、体育馆的低免客流量监管监测系统建设及系统配套的相关硬件设备采购、安装；二是体育场馆人流统计信息与国家体育总局全民健身信息服务平台数据对接服务；三是本项目后期维护维修服务（三年）。具体内容如下：

1.低免客流统计系统相关硬件，包括客流统计摄像机、双目垂直客流摄像机、监控球机、硬盘录像机、交换机、安装辅材等，监控场馆各主要出入口客流信息。硬件清单如下所示：

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客流人脸摄像机 | ≥400万星光级1/1.8” CMOS 人脸客流统计枪型网络摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的目标图像。极大的提升了人脸及人体目标的跟踪效果。 支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍。 支持多种智能资源并行：人脸抓拍、客流统计、人脸识别 客流统计： a)结合智能跟踪算法分析行人的行为轨迹，从而精确计算出客流人数及行走方向（进出），并支持徘徊人员去重 人脸抓拍（正脸抓拍）： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、自定义侧脸过滤、最优抓拍人脸 c)支持对运动人脸进行抓拍，性别、年龄段、年龄、戴眼镜、戴帽子、戴口罩、表情识别 人脸识别：（人脸库合计9W） a)支持配置静态人脸库，至多10个库，进行特殊人员报警、内部人员客流去重 b)支持自主生成动态人脸库，对配置时间间隔内重复人员标记、客流去重 技术参数： 最低照度: 彩色: ≤0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: ≤0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR ABF：支持 宽动态: 超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸: ≥2688×1520 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 接口类型: 内插 通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口；RS-485; 视频输出: 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) 电源输出: DC12V 200mA 音频接口: 音频输入： 支持1路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出：支持1路3.5mm JACK LINE OUT；支持1个内置MIC 报警接口: ≥2 输入，≥2 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A） Reset按键: 支持 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应: DC：12V±20% ，支持防反接保护；AC：24V±20% ；PoE：802.3af, class 3 电源接口类型: 两芯电源接口 功耗: DC：12 V, 0.7 A, Max：9.6W; AC：24 V, 0.4 A, Max：9.0W; PoE： (802.3af, 36V-57V), 0.3A to 0.1 A，Max：10W 产品尺寸(mm): ≤142.6×69.8×68mm 包装尺寸(mm):≤315×140×140mm 机身重量：≤750 g 带包装质量：≤1250 g | 套 | 4 |
| 2 | 双目垂直客流摄像机 | ≥1/2.7”CMOS商业双目智能客流统计网络摄像机 采用领先的双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的高度信息，结合智能跟踪算法分析行人的行为轨迹，从而精确计算出客流人数及行走方向 支持分类统计人员进入、离开情况 支持实时数据上传和周期上传 邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表 支持高度过滤 支持内置存储（EMMC） 最低照度: 彩色:≤0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON) ; 黑白:≤0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0.0035Lux @ (F2.25, AGC ON)，0 Lux with IR 镜头: 2.0mm@F2.25,水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° 视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:≥ 2560×1440 无线参数 WiFi协议: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 频率范围: 2.4GHz 信道带宽: 20/40MHz 调制方式: 802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g/n: OFDM 传输速率: 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: up to 150Mbps 有效传输距离:≥ 50m 接口类型: 甩线 通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口 音频接口: 标配mic in 工作温度和湿度: -30℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应: DC12±20%；支持防反接保护；POE（36v-57v，802.3af）Calss3 功耗: DC12V 0.66A Max8W; PoE：(802.3af, 36V-57V), 0.23 A to 0.14 A，Max：8.3W 补光距离: 红外：≥6m 红外波长: ≥850nm 产品尺寸(mm): ≤167×61×36mm 包装尺寸(mm): ≤235×120×125mm 裸机重量: ≤435g 含包装重量:≤ 725g | 套 | 1 |
| 3 | 监控球机 | ≥200万7寸23倍红外网络球机 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（1920 × 1080）; 60 Hz：30 fps（1920 × 1080） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 支持萤石接入 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 补光: 红外照射距离: ≥150 m 供电方式: AC24 V 电源接口类型: 两线式 电流及功耗: 最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯12 W） 工作温湿度: -30℃~65℃，湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热玻璃除雾 尺寸: ≤Ø220 mm × 353.4 mm 重量: ≤4.5 kg 防护: IP66 | 套 | 2 |
| 4 | 硬盘录像机+8T监控硬盘 | 名单库比对报警（4路人脸分析比对（图片流），或1路人脸抓拍（视频流）） 可装4块硬盘。 16个人脸名单库，总库容1万张 (平均15KB/张) 支持陌生人报警，支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对，支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 支持人脸属性识别，支持人脸评分功能 | 套 | 2 |
| 5 | 8口千兆交换机 | 轻网管提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持海康云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 整机最大POE供电功率：110 W | 台 | 2 |
| 6 | LED拼接屏 | 像素点：≥间距（mm）4.0 模组尺寸：≥宽（mm）320 高（mm）160 模组分辨率：≥宽（px） 80 高（px）40 显示参数：≥亮度（nits）550 刷新率（hz）3840 单灯板排布信息：≥宽（pcs）9 高（pcs）10 整屏显示尺寸：≥宽（m）2.880 高（m）1.6 整屏显示分辨率：≥宽（px）720 高（px）400 整屏显示面积（㎡）： ≥4.6080 总单元数：≥90 总像素点：≥288000 LED灯板：像素点间距：4.0mm 尺寸规格：320mm×160mm 接收卡：集成HUB板，16P接口 电源：单电源 散热设备：单冷壁挂式空调，支持通电自启功能 配电柜：15KW配电柜 视频控制器：视频发送二合一器 气吸工具：≥152.6×129.9×196.8mm,工作14MIN,充电1H,95分贝,1.2KG,LED显示屏气吸工具 | 套 | 1 |
| 7 | 硬件安装 | 硬件设备的运输及安装、调试 | 项 | 1 |
| 8 | 硬件施工 | 硬件点位的拉网布线，包含配套相关辅材，如电线、网线、立杆、吊杆、机架等。 | 项 | 1 |

2、低免客流统计系统软件服务，主要功能包括：行为识别系统、远程客流核验系统、客流统计监管中心、智能硬件设备管理中心、系统管理与配置、数据平台接入管理等，实现将场馆人流统计信息与国家体育总局全民健身信息服务平台实现数据对接，实时呈现人次信息。软件功能清单如下所示：

| 序号 | 产品名称 | 产品及服务 | 技术服务参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行为识别系统 | 双目摄像头系统与人工智能视频识别系统进行公共体育场馆核心区出入口的客流量统计 | 通过双目摄像头系统或基于人工智能视频识别系统，用于识别个人或者群体行为的软硬件系统，主要是基于机器视觉的行为识别系统。是对指定区域个体或群体行为模式、人数、路线等的识别。可通过在设备客户端配置访问的客流统计系统云端IP地址等信息，以协议规定的数据传输标准，实现数据的互通互连。 | 项 | 2 |
| 2 | 远程客流核验系统 | 监控摄像头系统进行公共体育场馆场地核心区视频核查 | 通过安装在现场的网络摄像头和软件系统远程查看场馆内人员情况，是核验场馆运营情况的基础系统。系统视频上报数据每次时间间隔应具备自定义功能，网络摄像头、硬盘录像机等设备满足对GB28181-2016等协议的支持，可通过在设备客户端配置访问的客流统计系统云端IP地址等信息，以协议规定的数据传输标准，实现数据的互通互连。 | 项 | 2 |
| 3 | 客流统计监管中心 | 基于公共体育场馆客流统计等监管要求实现对相应场景的业务管理 | 将各自独立运行的行为识别系统、远程客流视频核验系统进行全方位整合，形成对低免开放进行客流统计监管的整合应用模块，输出各类统计明细报表。 （1）视频核验，整合远程客流视频核验系统内的视频流数据，控制台，对视频进行实时播放等操作； （2）明细报表， 整合客流统计设备采集的出入明细的统计报表，可根据位置、项目、场馆、周期等维度筛选相应明细报表统计的数量明细; （3）统计报表，对客流统计设备数据源进行图形化展示，自定义时间周期展示数据增长变化趋势。通过选择不同的时间周期，例如：可视化图标会自动进行时间轴的变换调整，当选择“今日”或“昨日”数据时，时间轴切换为由0:00开始至23:00按小时为刻度单位的全天时段显示模式；当选择“本周”或“其他”时间段时，客流数据展示即以天为单位做展示，时间轴自动切换为选择的起止时间。 （4）统计报表支持折线图、柱状图的图形可视化展现形式，并具备直接保存统计图为“.png”格式图片的能力。此外，可对客流统计报表进行导出操作。 | 项 | 2 |
| 4 | 智能硬件设备管理中心 | 基于物联网技术的硬件设备综合管理 | （1)对安装的行为识别系统、远程客流视频核验系统的相关硬件设备进行综合配置与管理； （2)可通过系统以互联网通讯方式远程对设备的运行状态进行查询、对监控类设备进行控制台操作，对不同点位的客流统计类设备进行离线在线状态管理等。 （3)设备位置管理，通过自定义方式增加硬件设备的位置属性，能够设置位置的名称，所属系统内的场馆，配置该硬件服务所涉及到的运动项目属性，如足球、篮球、羽毛球、网球、游泳、平衡车、滑冰等项目。 （4）设备控制台，具备监控设备控制台，进入控制台可看到视频核验设备的视频画面，可单独对视频画面进行放大播放操作。 （5）设备管理，进入设备管理版块，可实现客流眼管理，展示场馆内已经建设的所有客流设备列表明细，包括显示设备编号、设备名称、设备区域、安装场馆、设备状态等基础信息。并对列表中的设备进行编辑操作，调整安装位置，启用或关闭该设备，并可对设备进行备注输入说明。 | 项 | 2 |
| 5 | 系统管理与配置 | 基于系统用户使用的权限角色基础信息等配置管理 | （1）组织架构管理，实现对用户单位的基础组织架构配置与管理，人员账号的开设与分配，基础员工信息库的录入，审批流程配置等； （2）权限角色管理，实现对用户单位内的各级人员进行权限配置管理，分配不同业务场景、不同点位下的数据报表查阅权限、设备操作管理权限，支持一人多岗的交叉权限设置； （3）场馆基础信息管理，对场馆的基础信息进行编辑与修改，包括场馆名称、地理位置、地图坐标、业务属性、图片等内容。 | 项 | 2 |
| 6 | 数据平台接入管理 | 国家全民健身信息服务平台数据对接 | （1）实现与国家全民健身信息服务平台（js365平台）客流统计数据的调试与接入，遵循《全民健身信息服务平台数据接口规范》相关要求实现。 （2）数据上报配置，支持将场馆采集的客流监管数据通过配置项，选择上报至国家全民健身信息服务平台，根据接口设计要求开放配置参数选项。 | 项 | 2 |

# 3.本项目后期维修维护服务（三年），运维服务内容如下：

| 序号 | 产品名称 | 产品及服务 | 技术服务参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务 | 客流监管系统运维服务 | （1）PC端平台的软件维护 （2）部署服务器的运维服务 -服务器的日常维护 -服务器的升级 -数据备份 -远程故障协助 （3）硬件的运行维护 （4）中间件软件维护 | 年 | 3 |

四、采购金额：人民币42万元。

五、完工时间：6月20日完工，6月21日开始试运行，6月25日前必须有至少3天的数据信息上传至国家体育总局全民健身信息服务平台。

六、技术要求

技术要求上遵循《关于推行<体育场馆信息化管理服务系统技术规范><全民健身信息服务平台数据接口规范>的通知》（体群字〔2020〕50号）的规范。

七、投标人投标时应提供以下材料：

1.企业营业执照副本（复印件加盖公章）；

2.法定代表人授权委托书（原件）；

3.法人身份证（复印件加盖公章）；

4.委托人身份证（复印件加盖公章）；

5.投标产品报价时须加盖公章并签字；

6.投标人对本项目所投标的产品，需完全响应产品的技术参数；

8.投标人对产品供货时间承诺，售后维修服务承诺。

八、同等条件下，有如下情形的予以加分

1.投标人自2021年1月1日起有体育场馆系统与国家体育总局全民健身信息服务平台的客流统计数据接入的业绩。

注：每个业绩需同时提供业绩合同复印件和相应场馆在全民健身信息服务平台（https://js365.org.cn/）的实时客流量展示的截图。

2.投标人提供产品（软件）为投标人自有，且投标人所提供的软件产品在投标截止日期前一年内具有通过公安部认证的网络系统安全等级（二级及以上）保护备案证明。

注：提供体现投标人名称的等级保护备案证明文件，以备案证明文件颁发时间为准。

3.具有与项目相关的软件著作权登记证书（智慧体育移动软件、场馆运营管理软件、智慧云平台、公共服务平台、体育服务系统等），且有效期内。

九、报名时间、联系人及电话

1.报名截止日期：2022年5月25日18：00前，报名须到现场或发送邮箱方式报名。

2.报名地点：许昌市创业服务中心B座15楼市体育局1525房间。

3.联系人：张丽  0374-6061500 13569468388

4.报名邮箱： xcstyjb@126.com

十、开标时间及地点

1.询价时间：2022年5月26日下午3：00；

2.询价地点：许昌市创业服务中心B座15楼1526房间。

许昌市体育局

2022 年5月23日